實施都市計畫地區建築基地綜合設計審查表

| 本行政與技術分立原則，有關本建築技術部分確無違反法令規定之慮，並依建築法第13條及第34條之規定，有關建築結構及設備等專業工已交由依法登記開業之專業工業技術負責辦理特此簽證依法負其責任。 |  | 法令依據 | 一、74年06月12日內政部台內營字第 321472號令。 二、85年12月27日內政部台內管字第8582287號令。 三、88年07月01日內政部台內管字第8873613號令。 四、88年07月07日內政部台內管字第8873788號令。 |  | 五、92年03月20日內政部台內字第0920085154號令。 六、93年02月05日內政部台內營字第0930081908號令。 七、93年03月10日內政部台內管字第0930082325號令。 八、101年3月13日內政部台內營字第1010801110號令。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 討 事 項 | 建築師檢討說明 |  |  | 檢 討 事 項 |  | 建築師檢討說明 |
| 第281條 實施都市計畫地區建築基地綜合設計，除都市計畫書圖或都市計畫法規另有規定者外，依本章規定。 |  |  |  | 第286條 前條建築物之設計依下列規定： - 增加之樓地板面積△FA1，依下式計算： （1）S：開放空間有效面積之總和扣除都市計畫不得計入獎勵之開放空間有效面積。 （2）I：鼓勵係數，容積率乘以五分之二。但商業區或市場用地不得超過2.5，住宅區、文教區、風景區或機關用地為0.5以上、1.5以下。 - 高度依下列規定： （1）應依本編第164條規定計算及檢討日照。 （2）臨接道路部分，應自道路中心線起退縮6M建築，且自道路中心線起算10M範圍內，其高度不得超過15M。 - 住宅、集合住宅等居住用途建築物各樓層高度設計，應符合本編第一百六十四條之一規定。 - 建蔽率依本編第二十五條之規定計算。但不適用同編第二十六條至第二十八條之規定。 - 本編第一百十八條第一款規定之特定建築物，得比照同條第二款之規定退縮後建築。退縮地不得計入法定空地面積，並不得於退縮地內建造圍牆、排水明溝及其他雜項工作物。 |  | 一、 S= I= △FA1=S × I= ㎡ (詳開放空間獎勵面積計算圖) 二、 三、 四、 五、 |
| 第282條 建築基地為住宅區、文教區、風景區、機關用地、商業區或市場用地並符合下列規定者，得適用本章之規定： - 基地臨接寬度在8M以上之道路，其連續臨接長度在25M以上或達周界總長度1/6以上。 - 基地位於商業區或市場用地面積1000㎡以上，或位於住宅區、文教區、風景區或機關用地面積1500㎡以上。 前項基地跨越二種以上使用分區或用地，各分區或用地面積與前項各該分區或用地規定最小面積之比率合計值大於或等於一者，得適用本章之規定。 | 一、臨接道路寬度= m>8m 臨接條件□ m >25m □ m/ m= >1/6 二、使用分區： 基地面積= ㎡> ㎡ |  |  |  |  |  |
| 第283條 本章所稱開放空間，指建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路開放供公眾通行或休憩之下列空間： - 沿街步道式開放空間：指建築基地臨接道路全長所留設寬度4M以上之步行專用道空間，且其供步行之淨寬度在1.5M以上者。但沿道路已設有供步行之淨寬度在1.5M以上之人行道者，供步行之淨寬度得不予限制。 - 廣場式開放空間：指前款以外符合下列規定之開放空間： （1）任一邊之最小淨寬度在6M以上者。 （2）留設之最小面積，於住宅區、文教區、風景區或機關用地為200㎡以上，或於商業區或市場用地為100㎡以上者。 （3）任一邊臨接道路或沿街步道式開放空間，其臨接長度6M以上者。 （4）開放空間與基地地面或臨接道路路面之高低差不得大於7M，且至少有二處以淨寬2M以上或一處淨寬4M以上之室外樓梯或坡道連接至道路或其他開放空間。 （5）前目開放空間與基地地面或道路路面之高低差1.5M以上者，其應有全周長1/6以上臨接道路或沿街步道式開放空間。 （6）二個以上廣場式開放空間相互間之最大高低差不超過1.5M，並以寬度4M以上之沿街步道式開放空間連接者，其所有相連之空間得視為一體之廣場式開放空間。 前項開放空間得設頂蓋，其淨高不得低於6M，深度應在高度4倍範圍內，且其透空淨開口面積應占該空間立面周圍面積（不含主要樑柱部分）2/3以上。 基地內供車輛出入之車道部分，不得計入開放空間。 | 一、 二、 (詳開放空間面積計算圖) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第287條 建築物留設之開放空間有效面積之總和不得少於法定空地面之60﹪。 |  | (詳開放空間有效面積計算圖) |
|  |  |  |  | 第288條 建築物之設計，其基地臨接道路部分，應設寬度四公尺以上之步行專用道或法定騎樓。步行專用道設有花臺或牆柱等設施者，其可供通行之淨寬度不得小於一點五公尺。但依規定應設置騎樓者，其淨寬從其規定。 建築物地面層為住宅或集合住宅者，非屬開放空間之建築基地部分，得於臨接開放空間設置圍牆、欄杆、灌木綠籬或其他區隔設施。 |  |  |
|  |  |  |  | 第289條 開放空間除應予綠化外，不得設置圍牆、欄杆、灌木綠籬、棚架、建築物及其他妨礙公眾通行之設施或為其他使用。但基於公眾使用安全需要，且不妨礙公眾通行或休憩者，經直轄市、縣(市)主管建築機關之建造執照預審小組審查同意，得設置高度一點二公尺以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬，且其透空面積應達三分之二以上。 前項綠化之規定應依本編第十七章綠建築基準及直轄市、縣(市)主管建築機關依當地環境氣候、都市景觀等需要所定之植栽綠化執行相關規定辦理。 第二項綠化工程應納入建築設計圖說，於請領建造執照時一併核定之，並於工程完成經勘驗合格後，始得核使用執照。 第一項開放空間於核發使用執照後，主管建築機關應予登記列管，每年並應作定期或不定期檢查。 |  |  |
| 第284條 本章所稱開放空間有效面積，指開放空間之實際面積與有效係數之乘積。 有效係數規定如下： - 沿街步道式開放空間：有效係數1.5。 - 廣場式開放空間： （1）臨接道路或沿街步道式開放空間長度大於該開放空間全周長1/8者，有效係數1。 （2）臨接道路或沿街步道式開放空間長度小於該開放空間全周長1/8者，有效係數0.6。 - 開放空間設有頂蓋部分，有效係數應乘以0.8；其建築物地面層為住宅、集合住宅者，應乘以0。 - 開放空間與基地地面或臨接道路路面有高低差時，有效係數應依下列規定乘以有效值： （1）高低差在1.5M以下者，有效值為1。 （2）高低差超過1.5M至3.5M以下者，有效值為0.8。 （3）高低差超過3.5M至7.0M以下者，有效值為0.6。 | 一、沿街式步道式開放空間有效面積= ㎡ 二、廣場式步道式開放空間有效面積= ㎡ 三、 四、 有效面積總計=_________㎡ (詳開放空間有效面積計算圖) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第290條 依本章設計之建築物，除依建造執照預審辦法申請預審外，並依下列規定辦理： - 直轄市、縣(市)主管建築機關之建造執照預審小組，應就開放空間之植栽綠化及公益性，與其對公共安全、公共交通、公共衛生及市容觀瞻之影響詳予評估。 - 建築基地臨接永久性空地或已依本章申請建築之基地，其開放空間應配合整體留設。 - 直轄市、縣(市)主管建築機關之建造執照預審小組，應就建築物之私密性與安全管理需求及公共服務空間之位置、面積及服務設施與設備之必要性及公益性詳予評估。 |  |  |
|  |  |  |  | 第291條 本規則中華民國九十二年三月二十日修正施行前，都市計畫書圖中規定依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法或實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法辦理者，於本規則修正施行後，依本章之規定辦理。 |  |  |
| 第284條之一 本章所稱公共服務空間，係指基地位於住宅區之公寓大廈留設於地面層之共用部分，供住戶作集會、休閒、文教及交誼等服務性之公共空間。 | 公共服務空間面積= ㎡ (詳公共服務空間配置圖) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第292條 本規則中華民國九十二年三月二十日修正施行前，依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法或實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規定已申請建造執照，或領有建造執照且在建造執照有效期間內者，申請變更設計時，得適用該辦法之規定。 |  |  |
| 第285條 留設開放空間之建築物，經直轄市、縣（市）主管建築機關審查符合本編章規定者，得增加樓地板面積合計之最大值Σ△FA，應符合都市計畫法規或都市計畫書圖之規定；其未規定者，應提送當地直轄市、縣（市）都市計畫委員會審議通過後實施，並依下式計算： Σ△FA =△FA1＋△FA2 △FA1：依本編第二百八十六條第一款規定計算增加之樓地板面積。 △FA2：依本章留設公共服務空間而增加之樓地板面積。 | 都市計畫法規或都市計畫書圖規定之Σ△FA上限= ㎡ △FA1= ㎡ △FA2= ㎡ 規劃設計之△FA= ㎡ (詳開放空間獎勵面積計算圖) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設計建築師簽章 |  |  |