| 新北市公共建築物無障礙設施設置勘查紀錄表(★必填)(依108.07.01規範) 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★建照號碼﹕ 字第 號 |  |  |  |  |  | ★勘查日期﹕ 年 月 日 |  |  |  |  |
| ★建物名稱﹕ |  |  |  | ★建築地點： 區 里 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 規範內容 |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 1. 室外通路 |  | (1)地面：應平整、防滑且易於通行。（規範202.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)室外通路引導標誌：建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。 且無障礙標誌：a.應符合圖902.1規定之比例。 b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。（規範203.2.1、902.1~2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)室外通路坡度：≦1/15。（規範203.2.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)室外通路寬度：≧130cm。（規範203.2.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)室外通路開口：通路寬度130cm範圍內，儘量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，水溝格柵或其他開口應至少有一方向開口≦1.3cm。（規範203.2.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)室外通路突出物限制：室外通路淨高度≧200cm；地面起60~200cm範圍，不得有10cm以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設防護設施(如格柵、花台或任何可提醒視覺障礙者之設施)。 （規範203.2.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)室外通路邊緣防護：室外通路與鄰近地面高差≧20 cm，未鄰牆壁側應設置高度≧5cm邊緣防護。 （規範203.3.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)室外通路防護設施：室外通路與鄰近地面高差≧75 cm，未鄰牆壁側應設置高度≧110cm防護設施；室外通路位於地面層10層以上者，防護設施≧120cm。（規範203.3.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 避難 層坡 道及 扶手 |  | (1)坡道引導標誌：坡道若未設置於主要入口處，應於入口處及沿途轉彎處設置引導標誌。無障礙標誌：應符合規範902.1、902.2。（規範206.2.1.） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)坡道寬度：淨寬≧90cm；若坡道為取代樓梯者﹙即未另設樓梯﹚，則淨寬≧150cm。（規範206.2.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)坡道坡度﹕高低差20cm以上者﹕應≦1/12；(20cm以下﹕1/10)、(5cm以下﹕1/5)、(3cm~0.5cm﹕1/2) （規範206.2.3、202.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)坡道地面：應平整、防滑且易於通行。（規範206.2.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)端點平台﹕坡道起點及終點，均應設置長、寬各≧150cm，且坡度≦1/50之平台。但端點平台於騎樓者≦1/40。（規範206.3.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)中間平台：坡道每高差75cm，應設置長度≧150cm之平台且平台之坡度≦1/50。（規範206.3.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)轉彎平台：坡道轉彎角度>45度處，應設置直徑≧150cm之平台，該平台之坡度≦1/50。（規範206.3.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)坡道邊緣防護：坡道高低差≧20cm者，應設置高度≧5cm防護緣。（規範206.4.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)坡道護欄：坡道與鄰近地面高差≧75cm時，未鄰牆壁側應設置高度≧110cm之防護設施；坡道位於地面層10層以上者：防護設施高度≧120cm（規範206.4.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)坡道扶手：高低差≧20cm坡道，兩側應設置符合本規範207節規定之連續性扶手，且得免設置水平延伸。（規範206.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)扶手高度﹕設單道扶手者，扶手上緣距地板面之距離應為75~85cm；設雙道扶手者，扶手上緣高度應分別為85cm、65cm。（規範206.5.2）*若用於小學，高度則各降低10cm。（規範207.3.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (12)扶手形狀﹕圓形、橢圓形者直徑2.8~4.0cm、其他形狀者外緣周邊9~13cm。（規範207.2.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (13)堅固：扶手應設置堅固、接頭處應平整，且不可有銳利之突出物。（規範207.3.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (14)與壁面距離：淨距≧5cm；握把上部淨空≧45cm。（規範207.3.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (16)扶手端部：應作防勾撞處理，並視需要設置可供視覺障礙者辨識之資訊或點字。（規範207.3.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 避難 層出 入口 |  | (1)出入口兩側之地面120cm範圍：平整、防滑、易於通行，不得有高差，且坡度≦1/50。（規範205.2.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)避難層出入口：出入口前平台，淨寬度與出入口同寬且≧150cm、淨深均≧150cm，坡度≦1/50。 （規範205.2.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)門檻：a.地面順平、避免設門檻;b.若設門檻：應≦3cm、0.5~3cm:應作1/2斜角。（規範205.2.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)操作空間：a.通路走廊與門垂直者:門把側邊之操作空間≧45cm b.通路走廊與門平行者:門把側邊之操作空間≧60cm c.設有風除室者，應留設直徑≧150cm之迴轉空間。（規範205.2.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)開門方式：不得使用旋轉門、彈簧門。若設有自動開關裝置時，裝置之中心點距地板面85~90cm，且距柱、牆角≧30㎝，使用自動門者，應設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。（規範205.4.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)門扇：門扇得設於牆之內、外側。若門扇或牆版為整片透明玻璃，離地110~150cm處設置告知標誌。（規範205.4.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)門把：應採容易操作之型式；不得使用凹入式或扭轉型式，中心點應距地板面75~85cm、門邊4~6 cm。使用橫向拉門者，門把應留設4~6cm之防夾手空間。（規範205.4.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)門鎖：應設置於距地板面70~100cm，並採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖、扭轉型式之門鎖。 （規範205.4.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 室內 出入 口 |  | (1)出入口兩側之地面120cm範圍：平整、防滑、易於通行，不得有高差，且坡度≦1/50。（規範205.2.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)室內出入口﹕門扇打開時，地面應平順不得設置門檻、門框淨間距≧90㎝；橫向拉門、折疊門開啟後之淨寬≧80㎝。（規範205.2.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)操作空間：a.通路走廊與門垂直者:門把側邊之操作空間≧45cm b.通路走廊與門平行者:門把側邊之操作空間≧60cm c.設有風除室者，應留設直徑≧150cm之迴轉空間。（規範205.2.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)驗（收）票口：淨寬≧80cm，前後地板面應順平，且坡度≦1/50。（規範205.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)開門方式：不得使用旋轉門、彈簧門。若設有自動開關裝置時，裝置之中心點距地板面85~90cm，且距柱、牆角≧30㎝，使用自動門者，應設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。（規範205.4.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)門扇：門扇得設於牆之內、外側。若門扇或牆版為整片透明玻璃，離地110~150cm處設置告知標誌。（規範205.4.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)門把：應採容易操作之型式；不得使用凹入式或扭轉型式，中心點應距地板面75~85cm、門邊4~6 cm。使用橫向拉門者，門把應留設4~6cm之防夾手空間。（規範205.4.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)門鎖：應設置於距地板面70~100cm，並採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖、扭轉型式之門鎖。（規範205.4.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 室內 通路 走廊 |  | (1)室內通路走廊坡度：≦1/50，超過時按規範206節規定設置坡道。（規範204.2.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)室內通路走廊寬度﹕≧120cm；走廊中如有開門，扣除門扇開啟後之空間後，其寬度≧120cm。 （規範204.2.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)室內通路走廊突出物限制：淨高≧190cm；兩側牆壁距地板面60~190cm範圍，不得有10cm以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設防護設施(如格柵、花台等)。（規範204.2.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)室內通路走廊迴轉空間：寬度<150cm之走廊，每10m、通路走廊盡頭或距盡頭350cm內，設直徑≧150cm迴轉空間。（規範204.2.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)室內通路走廊邊緣防護：室內通路走廊與鄰近地面高差≧20 cm，未鄰牆壁側應設置高度≧5cm邊緣防護。（規範204.3.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)室內通路走廊防護設施：室內通路走廊與鄰近地面高差≧75 cm，未鄰牆壁側應設置高度≧110cm防護設施；室內通路走廊位於地面層10層以上者，防護設施高度≧120cm。（規範204.3.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 樓梯 |  | (1)型式：不得設置梯級間無垂直板之露空式樓梯。（規範302.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)地板表面：樓梯平台、梯級表面為防滑材料。（規範302.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)樓梯底版高度：淨高度未及190cm處設防護措施。（規範303.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)樓梯轉折設計：樓梯往上之梯級部分，起始之梯級應退至少一階。但扶手符合平順轉折，且平台寬、深度符合規定者，不在此限。樓梯梯級鼻端至樓梯間過梁之垂直淨淨高應≧190cm。（規範303.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)樓梯平台：不得有梯級或高差。（規範303.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)級深及級高﹕應統一，級高（R）≦16cm、級深（T）≧26cm，且55cm≦2R＋T≦65cm。（規範304.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)梯級鼻端：梯級突沿彎曲半徑≦1.3cm，超出踏板之突沿斜面≦2cm。（規範304.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)防滑條：梯級踏面邊緣作防滑處理，其顏色與踏面有明顯不同，並順平。（規範304.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)扶手設置：高差超過20公分之樓梯兩側需設置符合本規範207 節規定之扶手，高度自梯級鼻端起算。扶手需連續不得中斷，但樓梯中間平台外側扶手得不連續。（規範305.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)扶手水平延伸：2端扶手應水平延伸≧30cm，不突出走廊；中間連續扶手於平台處得免設置水平延伸。（規範305.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)終端警示：距梯級終端30cm處，應設置深度30-60cm、與地板表面顏色且材質不同之警示設施。中間之平台不在此限。（規範306.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 昇降設備 |  | (1)地面：應平整、防滑且易於通行。（規範202.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)入口引導：主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。無障礙標誌：應符合規範902.1、902.2（規範403.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)昇降機引導：點字呼叫鈕前方30cm處地板，作長度60cm、寬度30cm不同材質處理，並不得妨礙輪椅使用者行進。（規範403.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)主要入口樓層標誌：a.其下緣距地板面190cm~220cm，長、寬尺寸≧15cm。 b.如主要通路走廊與昇降機開門方向平行，則需另設置垂直於牆面之無障礙標誌。（規範403.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)輪椅迴轉空間：昇降機出入口樓地板無高差，坡度≦1/50，直徑≧150cm淨空間。（規範404.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置2組呼叫鈕，上組呼叫鈕左邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心點距樓地板面85~90 cm，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各5cm之無障礙標誌，呼叫鈕最小的尺寸應尺寸為長、寬各≧2cm、或直徑≧2cm。（規範404.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)昇降機入口觸覺裝置：入口兩側門框或牆柱裝設顯示樓層數字、點字符號（數字與底板顏色明顯不同）（規範404.3）。a.位置：觸覺裝置之中心點距地面135cm。 b.浮凸字尺寸：長寬各≧8cm（單1字）；寬≧6cm、長≧8cm(2個字以上)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)昇降機門：水平開啟、設自動開關、門受到物體或人阻礙時，昇降機門需設有可自動停止並重新開啟 之裝置。（規範405.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)關門時間：昇降機開門時，昇降機門需維持完全開啟狀態≧10秒鐘。（規範405.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)昇降機出入口：機廂與地板面保持平整，水平空隙≦3.2cm。（規範405.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)機廂尺寸：門淨寬≧90cm、深度≧135cm。（規範406.1）使用類組H-2集合住宅昇降機：寬、深度各減10 cm，語音系統得增設開關。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (12)扶手：a.至少兩側牆面設置，並設置符合本規範207節規定之扶手，但固定方式得不受本規範圖207.2.1之限制。 b.扶手上緣距機廂地面75cm。 c.昇降機門為中央開啟者，扶手端部免作防勾撞處理。昇降機門為單側開啟式者，無門框側，扶手端部需作防勾撞處理；有門框側，扶手端部免作防勾撞處理。（規範406.2.1~3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (13)後視鏡：a.昇降機廂入口對側壁面設置安全玻璃後視鏡(下緣距機廂地85cm、寬度≧機廂出入口淨寬、高度≧90cm)，設置有困難者，得設置懸掛式廣角鏡（寬30~35cm、高≧20cm）。 b.若對側壁面為鏡面不銹鋼或類似材質者不在此限。（規範406.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (14)輪椅使用者操作盤：a.位置：操作盤邊緣距機廂入口壁面≧30cm、距入口對側壁面≧20cm。 b.高度：最上層樓層指示按鈕中心點距地面≦120cm（如設置位置不足，得放寬 至130㎝），且最下層按鈕之中心點距機廂地板面85~90cm；若為單排按鈕，其樓層按鈕之中心點距機廂地板面≦85~90cm。 c.操作盤應包括緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鍵。（規範406.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (15)按鈕：長、寬≧2cm或直徑≧2cm、間距≧1cm，數字與底板顏色明顯不同，不得使用觸控式按鈕。（規範406.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (16)點字標示：設於一般操作盤之上、下、開、關 、樓層數、緊急鈴、緊急電話等按鈕左側。點字標示詳表406.6規定﹙其中★表示避難層﹚。（規範406.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (17)語音系統：報知樓層、行進方向、開關情形。（規範406.7） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 廁所 盥洗室 |  | (1)位置：無障礙通道可到達處。（規範502.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)地面：堅硬、平整、防滑。(尤其潮溼時之防滑）。（規範502.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)高差：無障礙通路進入廁所盥洗室無高差。（止水得採截水溝，且水溝格柵或其他開口至少有一方向開口≦1.3cm）（規範502.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)電燈開關：高度距地板面70~100cm，位置距柱或牆角≧30cm。（規範502.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)入口引導：於適當位置設置指引。（規範503.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)標誌：設置於無障礙廁所盥洗室前牆壁或門上，如主要通路走廊與廁所盥洗室開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。無障礙標誌：應符合規範902.1、902.2（規範503.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)淨空間﹕迴轉空間直徑≧150cm，其迴轉空間邊緣20cm範圍內，符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算。（規範504.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)門：採設橫拉門、出入口淨寬度≧80cm。（規範504.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)開門方式：不得使用旋轉門、彈簧門。若設有自動開關裝置時，裝置之中心點距地板面85~90cm，且距柱、牆角≧30㎝，使用自動門者，應設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。（規範205.4.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)門扇：門扇得設於牆之內、外側。若門扇或牆版為整片透明玻璃，離地110~150cm處設置告知標誌。（規範205.4.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)門把：應採容易操作之型式；不得使用凹入式或扭轉型式，中心點應距地板面75~85cm、門邊4~6 cm。使用橫向拉門者，門把應留設4~6cm之防夾手空間。（規範205.4.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (12)門鎖：應設置於距地板面70~100cm，並採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖、扭轉型式之門鎖。 （規範205.4.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (13)鏡子：鏡面底端距地面≦90cm，鏡面的高度應≧90cm。（規範504.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (14)求助鈴：（規範504.4） a.位置：廁所盥洗室內應設置兩處求助鈴，1處按鍵中心點在馬桶前緣往後15cm、馬桶座墊上60cm處，另1處可供跌倒後使用之求助鈴，按鍵中心距地板面高15~25 cm範圍內，且應明確標示，易於操控。 b.連接裝置：連接至服務台或類似空間；無服務台者，連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (15)馬桶淨空間：馬桶至少一側邊淨空間≧70cm，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離≦60cm，馬桶前緣淨空間≧70cm。（規範505.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (16)馬桶型式高度：（規範505.3） a.型式：應使用一般型式之馬桶，不可有蓋。 b.座墊高度：離地面40~45cm。 c.背靠：離馬桶前緣42~50cm，背靠下緣與馬桶座墊之淨距離20cm（水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42~50cm)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (17)馬桶沖水控制：（規範505.4） a.沖水控制可為手動或自動。 b.手動沖水控制：設於L型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前10cm、馬桶座墊上40cm處；馬桶旁無側面牆壁，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (18)馬桶扶手： a.可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35cm，且扶手上緣與馬桶座墊距離為27cm，長度不得小於馬桶前端且突出部分≦15cm。 b.馬桶靠牆側邊L型扶手：裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35cm，水平、垂直長度均≧70cm；垂直扶手外緣與馬桶前緣距離27cm、水平扶手上緣與馬桶座墊距離27cm。L型扶手中間固定點不得設於扶手垂直部分。（規範505.5、505.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (19)小便器位置﹕一般廁所設有小便器者，應設置至少一處無障礙小便器。無障礙小便器應設置於廁所入口便捷處，且不得設有門檻。（規範506.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (20)無障礙小便器空間： a.無障礙小便器前方無高差。 b.無障礙小便器淨空間：與其他小便器間應裝設隔板，且隔板間之淨空間於無障礙小便器中心線左右各≧50cm。（規範506.2、506.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (21)無障礙小便器高度：突出端距地面≦38cm。（規範506.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (22)無障礙小便器沖水控制： a.沖水控制可為手動或自動。 b.手動控制：需手可觸及範圍。（規範506.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (23)無障礙小便器扶手：無障礙小便器兩側及前方應設置扶手： a.兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面85cm、扶手下緣距地面65~70cm。 b.前方扶手上緣距地面120cm、其中心線距牆25cm。(規範506.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (24)洗面盆空間：無障礙洗面盆前方無高差。（規範507.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (25)洗面盆高度：無障礙洗面盆上緣距地面≦80cm、下緣需符合膝蓋淨容納空間規定(下緣距面盆邊緣20㎝，地面量起高65cm及水平30cm內應淨空)。（規範507.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (26)洗面盆水龍頭：撥桿式、或自動感應式。（規範507.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (27)洗面盆深度：洗面盆外緣與可控制水龍頭操作端、可自動感應處、出水口均需≦40cm，如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣。洗面盆下方空間之外露管線及器具表面，不得有尖銳或易磨蝕之設備。（規範507.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (28)洗面盆扶手： a.型式：可為環狀扶手或固定扶手。 b.環狀扶手：扶手上緣高於洗面盆邊緣1~3cm。 c.固定扶手：使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長為25cm，兩側扶手內緣距離70~75cm。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手（規範507.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 浴室 |  | (1)位置：應設於無障礙通路可到達之處。（規範602.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)地面：堅硬、平整、防滑，並注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。（規範602.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)高差：進入無障礙浴室不得有高差，止水得採截水溝。（規範602.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)入口引導：無障礙浴室設置位置與一般浴室相鄰者，需於適當處設置浴室位置指示，若無障礙浴室未與一般浴室相鄰者，應於一般浴室處及沿路轉彎處設置方向指示。（規範603.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)標誌：無障礙浴室前牆壁或門上需設置無障礙標誌，如主要通路走廊與浴室開門方向平行，則需另設置垂直於牆面之無障礙標誌。（規範603.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)門：應採用橫向拉門，出入口淨寬≧80㎝。（規範604） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)開門方式：不得使用旋轉門、彈簧門。若設有自動開關裝置時，裝置之中心點距地板面85~90cm，且距柱、牆角≧30㎝，使用自動門者，應設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。（規範205.4.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)門扇：門扇得設於牆之內、外側。若門扇或牆版為整片透明玻璃，離地110~150cm處設置告知標誌。（規範205.4.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)門把：應採容易操作之型式；不得使用凹入式或扭轉型式，中心點應距地板面75~85cm、門邊4~6 cm。使用橫向拉門者，門把應留設4~6cm之防夾手空間。（規範205.4.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)門鎖：應設置於距地板面70~100cm，並採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖、扭轉型式之門鎖。（規範205.4.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)浴缸淨空間：無障礙浴缸前方淨空間長度≧浴缸長度，深度≧80㎝。（規範605.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (12)浴缸尺寸：內側長度≦135㎝、外側距地面高度40~45㎝、底面設置止滑片。（規範605.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (13)浴缸扶手： a.側向牆壁扶手：應裝設水平及垂直扶手。水平扶手：上緣距浴缸上緣15~20㎝，長度≧90㎝。垂直扶手：上緣距浴缸底面≧150㎝，下緣距水平扶手上緣≦10㎝，與浴缸靠背側外緣距離70㎝。 b.出水側對向牆壁扶手：出水側對向牆壁應設置垂直扶手：扶手下端距浴缸上緣15~20㎝，長度≧90㎝，距離浴缸外側邊緣≦10㎝。出水側如無對向牆壁，扶手應設置於出水側側邊）。（規範605.4.1、605.4.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (14)浴缸求助鈴：（規範605.5） a.位置：無障礙浴室內設置於浴缸時應設置兩處求助鈴，1處於浴缸外之牆上，按鍵中心點距地板面90~120cm，並連接拉桿至距地板面15~25cm，可供跌倒時使用；另1處設置於浴缸側面牆壁，按鍵中心點距浴缸上緣15~30cm範圍內，且應明確標示，易於操控。 b.連接裝置：連接至服務台或類似空間；無服務台者，連接至浴室外部設置警示燈或聲響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (15) 淋浴間迴轉空間：需設置直徑≧150㎝迴轉空間。其迴轉空間邊緣20㎝範圍內，如符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算。（規範606.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (16)淋浴間座椅：需提供具扶手及背靠之沐浴椅，座面高度40~45㎝，並注意防滑。（規範606.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (17)淋浴間水龍頭操作桿及蓮蓬頭位置：需設置距地面40~120㎝範圍內，且需距柱、牆角≧30㎝。 （規範606.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (18)淋浴間扶手：應裝設水平及垂直扶手。水平扶手：上緣距地板面75~85㎝，長度≧120㎝。垂直扶手：上緣距地板面≦150㎝，下緣距水平扶手上緣≦10㎝，垂直扶手與水龍頭之水平距離≦40㎝，距離牆角≧30㎝。（規範606.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (19)淋浴間求助鈴：（規範606.6） a.位置：淋浴間應設置兩處求助鈴，1處按鍵中心點距地板面90~120cm；另1處按鍵中心點距地板面15~25cm範圍內，可供跌倒時使用，且應明確標示，易於操控。 b.連接裝置：連接至服務台或類似空間；無服務台者，連接至無障礙浴室外部設置警示燈或聲響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 輪椅觀眾席位 |  | (1)地面：堅硬平整、防滑、易於通行，坡度≦1/50。（規範702.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)固定銀幕水平能見度容許範圍：中間區塊之席位與銀幕兩側之夾角≦90°，兩側區塊之席位與銀幕兩側之夾角≦60°（圖702.3.1）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)固定銀幕仰視能見度容許範圍：席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角≦30°（圖702.3.2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圖702.3.1 圖702.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)寬度﹕≧90cm（單1個）；≧85cm（2個以上相鄰時）。（規範703.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)深度：≧120cm(前、後方進入)；≧150cm(僅可由側面進入) （規範703.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)引導標誌：觀眾席主要入口處、沿路轉彎處。（規範704.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)無障礙標誌：應符合規範902.1、902.2(參照室外通路第5點) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)位置﹕a.鄰近避難逃生通道、易到達且有寬度≧90cm無障礙通路可通達；b.若2個以上輪椅觀眾席位並排者，應有寬度≧90cm通路進入個別席位。（規範704.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)視線：不得受阻礙。（規範704.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)陪伴者座椅：輪椅觀眾席位鄰近至少留有1個。（規範704.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)防護設施：設置高度≧5cm之邊緣防護與高度75公分之防護設施。(座位前地面有高差且無適當阻隔者應設置)（規範704.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 停車 空間 |  | (1)位置：設置於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降設備處。（規範802） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。無障礙標誌：應符合規範902.1、902.2。（規範803.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)車位標誌：a.室外標誌：車位旁、具夜光效果，尺寸長寬各≧40cm，下緣距地面190~200cm。 b.室內標誌：車位上方、鄰近牆或柱面旁具夜光效果，標誌尺寸長寬各≧30cm，下緣距地面≧190cm。（規範803.2.1、803.2.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)地面標誌：標誌圖尺寸長寬各≧90×90cm，停車格線之顏色應與地面具有辨識之反差效果，下車區應以斜線及直線，予以區別。（規範803.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)停車格線：顏色應與地面具有辨識之反差效果，下車區以斜線及直線予以區別；下車區斜線間淨距離≦40cm，標線寬度10cm。（規範803.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)停車位地面：堅硬、平整、防滑，高低差≦0.5cm，坡度≦1/50。（規範803.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)汽車停車位﹕a.單一停車位長×寬≧600cm×350cm。(含150cm寬下車區) b.相鄰停車位長×寬≧600cm×550cm。(含150cm寬共用下車區）（規範804） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)機車停車位長×寬≧220cm×225cm，停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸長寬各≧90cm。（規範805.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)出入口：機車停車位之出入口寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均≧180cm。（規範805.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 無障 礙客 房 |  | (1)位置及地面：無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便；無障礙客房之地面應平順、 防滑。（規範 1002） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)出入口：由無障礙通路進入無障礙客房之出入口應符合本規範 205.2.3 及 205.2.4 之規定。（規範 1002） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)衛浴設備空間：無障礙客房內應設置衛浴設備，衛浴設備至少應包括馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間等； 其迴轉空間直徑≧135 cm。（規範 1003） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)馬桶及扶手之設置應符合本規範 505 之規定；洗面盆之設置應符合本規範 507 之規定；衛浴設備空 間之浴缸或淋浴間之設置應符合本規範 603、604 之規定；衛浴設備空間馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之 設置應分別符合本規範 504.4 及 602.4 之規定。（規範 1003） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)房間內通路：房間內通路寬度≧120 cm，床間淨寬度≧90 cm；門其設置應符合本規範 205.4 之規定。 （規範 1004） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)供房客使用之電器插座及開關：其設置高度應距地板面高 70-100cm 處，設置位置應距柱、牆角≧30 cm，並符合 A102.3 及 A102.4 輪椅正向與側向接近可及範圍之規定。（規範 1004） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)房間內求助鈴：（規範 1005） a.位置：應至少設置 2 處，ㄧ處距地板面高 90-120cm 處；另一處距地板面 35-45cm，且按鈕應明確標示， 易於觸控。 b.連接裝置：求助鈴按鈕訊號應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至該客房外部設置警示 燈或聲響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 單 位 |  |  | 人員簽名 |  | 受檢單位 |  | 聯絡電話 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (蓋章) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受檢場所代表人員簽名： |  |  |  |  |  |